ProFlex PCR扩增仪（3×32模块）

用途：核酸扩增

技术参数：

- ★样品基座：3×32孔0.2mL，三个独立的模块单元，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验，或者在三个不同的时间分别开始实验；

- ★可根据实验需要更换其他通量样本模块，5种可选：3×32孔，96孔，双96孔，双384孔，双平板模块支持数字芯片；

- ★最大模块变温速率：6.0℃/秒，最大样本变温速率：4.4℃/秒

- 温度范围：0-100℃

- 温度均一性：＜0.5℃(达到95℃后20秒)

- 温度精确性：±0.25℃（35.0-99.9℃之间），温度校验标准可追溯至国家标准技术局（NIST）；

- 支持0.2mL PCR管、八联管和32孔板；

- PCR反应体积：10～80 uL

- ★专利VeriFlex技术，共6组独立控温区域，可精确设置6个不同温度，实现真正意义的梯度PCR；区域间温差最大5℃，整体25℃；

- 8.4英寸彩色TFT触摸式显示屏，直观的导航按钮，图形化编辑设置参数简单方便；

- ★配备Wi-Fi连接装置，仪器可通过此可下载Instrument Connect手机应用程序到iphone或android移动设备，随时随地查看仪器状态，启动或控制运行；也可以通过Thermo Fisher Cloud平台在电脑端编辑程序、启动或终止运行、设置Email提醒或通过Cloud共享程序文件

- ★联机操控：无需购买软件，允许多台机器在同一局域网内相互连接，并设置由其中一台来操控；

- ★内置热学模拟模式，可模拟Applied Biosystems 9700，Bio-Rad C1000等市面主流PCR仪热学性能，保证新旧仪器更换中实验的平稳过渡；

- 内置多种PCR程序模板，可直接调用，包括基础PCR、热启动PCR、测序PCR、优化PCR、 RT-PCR、高保真PCR、高特异PCR和Long PCR等；内置AutoDelta选项(适合Touchdown PCR,从哪个循环开始哪一步进行温度升降或时间调整）、变温速率可调节, VeriFlex等可选功能辅助优化PCR程序；

- 其他功能：自动断电重启、多重用户权限管理、实验中编辑或暂停程序、仪器自检测试、热盖温度可调或关闭、变温速率可调、一键孵育、自动休眠、查看运行日志并导出等；

- 程序存储：机载存储，也具有U盘插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序；

- 尺寸：27.2 cm (高) x 33.0 cm (宽) x 56.5 cm (深)

- 重量：18.75 kg

- 电源：50-60 Hz，100–240 V，最大值950 VA

- 工作条件：环境温度15～30 ℃，相对湿度15%～80%